重庆三峡学院计算机科学与工程学院实验报告

开出学期：2023-2024学年 第  1  学期

| 实验日期： 第十二周，星期三 | 专业：物联网工程 | 实验性质：验证 |
| --- | --- | --- |
| 姓名：刁畅 | 年级：2021级1班 | 实验学时：4 |
| 实验课程：stm32 | 学号：202106104136 | 实验成绩： |
| 实验项目名称： 按键实验 |  |  |
| 批阅： 教师签字： |  |  |

寄存器

实验要求：	4个按键PC0-PC3，8个LED依次为PC8-PC15

PC0控制LED8和LED10的亮灭 ，LED工作方式推挽输出2M

PC1控制LED9和LED11的亮灭 ，LED工作方式推挽输出2M

PC2控制LED12的亮灭，工作方式推挽输出50M

PC3控制LED13和LED14和LED15的亮灭 工作方式推挽输出2M

按键接地，支持连按

部分代码

Led.c

#include "sys.h"

#include "led.h"

void LED_Init(void)

{

RCC->APB2ENR|=1<<4;    //使能PORTC时钟

GPIOC->CRH&=0XFFFF0000;//推挽2M

GPIOC->CRH|=0X00002222;

GPIOC->ODR|=(1<<8)|(1<<9)|(1<<10)|(1<<11);

GPIOC->CRH&=0X000FFFFF;//13,14,15

GPIOC->CRH|=0X33300000;//推挽50M

GPIOC->ODR|=(1<<13)|(1<<14)|(1<<15);

GPIOC->CRH&=0XFFF0FFFF;//12

GPIOC->CRH|=0X00020000;//推挽10M

GPIOC->ODR|=1<<12;

}

Led.h

#ifndef __LED_H

#define __LED_H

#include "sys.h"

void LED_Init(void);	//初始化

#endif

Key.c

#include "key.h"

#include "delay.h"

void KEY_Init(void)

{

RCC->APB2ENR|=1<<4;     //使能PORTC时钟

JTAG_Set(SWD_ENABLE);	//关闭JTAG,开启SWD

GPIOC->CRL&=0XFFFF0000;

GPIOC->CRL|=0X00008888;

GPIOC->ODR |= (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2) | (1 << 3);

}

u8 KEY_Scan(u8 mode)

{

static u8 key_up=1;//按键按松开标志

if(mode)key_up=1;

if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0))

{

delay_ms(10);//去抖动

key_up=0;

if(KEY0==0)return KEY0_PRES;

else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;

else if(KEY2==0)return KEY2_PRES;

else if(KEY3==0)return KEY3_PRES;

}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1)key_up=1;

return 0;// 无按键按下

}

Key.h

#ifndef __KEY_H

#define __KEY_H

#include "sys.h"

#define KEY0_PRES	1		//KEY0按下

#define KEY1_PRES	2		//KEY1按下

#define KEY2_PRES 3

#define KEY3_PRES 4

#define KEY0  PCin(0)

#define KEY1  PCin(1)

#define KEY2 PCin(2)

#define KEY3 PCin(3)

void KEY_Init(void);		//IO初始化

u8 KEY_Scan(u8 mode);		//按键扫描函数

#endif

Main.c

#include "sys.h"

#include "led.h"

#include "key.h"

#include "delay.h"

int main(void)

{

// 初始化LED和按键

LED_Init();

KEY_Init();

while (1)

{

u8 key_state = KEY_Scan(1);

switch (key_state)

{

case KEY0_PRES:

// 反转LED8和LED10的状态

GPIOC->ODR ^= (1 << 8) | (1 << 10);

break;

case KEY1_PRES:

// 反转LED9和LED11的状态

GPIOC->ODR ^= (1 << 9) | (1 << 11);

break;

case KEY2_PRES:

// 反转LED12的状态

GPIOC->ODR ^= (1 << 12);

break;

case KEY3_PRES:

// 反转LED13、LED14和LED15的状态

GPIOC->ODR ^= (1 << 13) | (1 << 14) | (1 << 15);

break;

default:

break;

}

// 添加适当的延时，以防止过于频繁的按键检测

delay_ms(100);

}

}

库函数

实验要求：	四个按键为PB6-PB7-PB8-PB9

八个LED为PE8-PE9-PE10-PE11-PE12-PE13-PE114-PE15

PB6控制PE8,PE9,PE10的亮灭，PE8,PE9,PE10的工作方式为推挽50M

PB7控制PE11的亮灭，PE11的工作方式为推挽2M

PB8控制PE12,PE13的亮灭，PE12,PE13的工作方式为推挽2M

PB9控制PE14,PE15的亮灭，PE14的工作方式为推挽2M, PE15为推挽10M

按键接地，不支持连按

Led.c

void LED_Init(void){

GPIO_InitTypeDef  GPIO_LED;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);

GPIO_LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

// 配置8、9、10号引脚

GPIO_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;

GPIO_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_LED);

GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10);

// 配置11、12、13、14号引脚

GPIO_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;

GPIO_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;

GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_LED);

GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14);

// 配置15号引脚

GPIO_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;

GPIO_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;

GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_LED);

GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_15);

}

Led.h

#ifndef __LED_H

#define __LED_H

#include "sys.h"

#define LED0 PEout(8)

#define LED1 PEout(9)

#define LED2 PEout(10)

#define LED3 PEout(11)

#define LED4 PEout(12)

#define LED5 PEout(13)

#define LED6 PEout(14)

#define LED7 PEout(15)

void LED_Init(void);//初始化

#endif

Key.c

void KEY_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; // 默认设置为上拉输入

// 配置GPIOB的Pin 6、7、8、9

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

}

u8 KEY_Scan(u8 mode)

{

static u8 key_up=1;//按键按松开标志

if(mode)key_up=1;

if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0))

{

delay_ms(10);//去抖动

key_up=0;

if(KEY0==0)return KEY0_PRES;

else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;

else if(KEY2==0)return KEY2_PRES;

else if(KEY3==0)return KEY3_PRES;

}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1)key_up=1;

return 0;// 无按键按下

}

Key.h

#ifndef __KEY_H

#define __KEY_H

#include "sys.h"

#define KEY0  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_6)//读取按键0

#define KEY1  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)//读取按键1

#define KEY2  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_8)//读取按键2

#define KEY3  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_9)//读取按键2

#define KEY0_PRES	1

#define KEY1_PRES	2

#define KEY2_PRES	3

#define KEY3_PRES	4

void KEY_Init(void);//IO初始化

u8 KEY_Scan(u8 mode);  	//按键扫描函数

#endif

Main.c

#include "sys.h"

#include "LED.h"

#include "KEY.h"

int main(void)

{

u8 key_val = 0;

SystemInit();

LED_Init();

KEY_Init();

while (1)

{

key_val = KEY_Scan(0);

switch (key_val)

{

case KEY0_PRES:

LED0 = !LED0;

LED1 = !LED0;

LED2 = !LED0;

break;

case KEY1_PRES:

LED3 = !LED3;

break;

case KEY2_PRES:

LED4 = !LED4;

LED5 = !LED5;

break;

case KEY3_PRES:

LED6 = !LED6;

LED7 = !LED7;

break;

default:

break;

}

}

}